FYZIKÁLNE  LABORATÓRIUM

LABORATÓRNE  MERANIE  č. ...............

| Dátum | Meno | Podskupina | Hodnotenie |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov úlohy MERANIE ELEKTRICKÉHO ODPORU REZISTORA |  | Teplota |  |
|  |  | Tlak |  |
|  |  | Vlhkosť |  |

Teoretický úvod:

Elektrický odpor rezistora možno merať viacerými metódami, čo súvisí s rozsahom hodnôt R a požadovanou presnosťou merania.

1. Priama metóda je založená na definícii elektrického odporu. Ampérmetrom odmeriame prúd, ktorý prechádza rezistorom s odporom R a voltmetrom napätie medzi jeho koncami. Elektrický odpor rezistora vypočítame podľa vzťahu

R=UI

Výsledok je približný, lebo zaradením oboch meracích prístrojov sa pomery v obvode zmenia tak, že na rezistore nemožno priamo odmerať súčasne napätie aj prúd, ktorý ním prechádza.

Meracie prístroje je možno súčasne zapojiť dvoma spôsobmi:

A

VA

I

IR

Iv

R

A

VA

I

IR

Iv

R

UR

UA

a)                                                                                     b)

V prípade a)  ampérmeter ukazuje hodnotu výsledného elektrického prúdu, ktorý prechádza v dvoch obidvoch vetvách. Pre správnosť určenia hodnoty R treba odčítať od nameranej hodnoty prúdu I prúd IV, ktorý prechádza voltmetrom. Pri malých hodnotách R  vzhľadom na  RV  možno prúd IV  vzhľadom na hodnotu I zanedbať.

V prípade b) voltmeter ukazuje namerané napätie, ktoré je súčtom napätí na sériovo spojených prvkoch časti elektrického obvodu.  Pre správnosť určenia hodnoty R treba odčítať od nameranej hodnoty napätia napätie na ampérmetri UA. Za predpokladu veľkých hodnôt R vzhľadom na hodnotu RA možno napätie UA vzhľadom na nameranú hodnotu napätia zanedbať.

A

RD

RX

2. Substitučná metóda. Do elektrického obvodu zaradíme rezistor s neznámym elektrickým odporom a zistíme výchylku na ampérmetri. Potom namiesto neznámeho rezistora zaradíme rezistory s kalibrovanými premennými odpormi tzv. odporovú dekádu a meníme na nej odpor od najvyšších hodnôt po najnižšie do okamihu, keď ampérmeter ukáže rovnakú výchylku. Hodnota neznámeho odporu sa potom rovná hodnote odporu z dekády. Meriame v zapojení podľa schémy:

3. Mostíková metóda. Touto metódou sa získavajú najpresnejšie výsledky. Meriame v zapojení podľa schémy:

I1

I2

I

Po drôte medzi uzlami A, B mostíka sa pohybuje posuvný kontakt do okamihu až ampérmetrom prestane prechádzať elektrický prúd. To znamená, že body C a D majú rovnaký elektrický potenciál a napätia na rezistoroch s odpormi RX  a na časti drôtu s dĺžkou a sú rovnaké. Podobne sa rovnajú  napätia na rezistore R a na časti drôtu s dĺžkou b. Využitím Kirchhoffových zákonov v danom obvode platí:

RX I2  = Ra I1

R I2 = Rb I1

Rb=rbS                               riešením daných rovníc, po úprave dostaneme

Rb=rbS                                                                    RX=Rab

kde a,b sú dĺžky úsekov na odporovom drôte s merným elektrickým odporom 

Na princípe mostíkovej metódy sa zakladajú prístroje špeciálne konštruované na priame meranie elektrických odporov v technickej praxi. Nazývajú sa ohmmetre.

Úloha č.1: určte priamou metódou elektrický odpor neznámeho rezistora.

Pomôcky: zdroj napätia PZN 240, 3ks neznámych rezistorov, spínač, spojovacie vodiče, voltmeter, ampérmeter.

Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt pri meraní odporu priamou metódou

| Číslo rezistora | I ( A) | U ( V) | R (Ω) |
| --- | --- | --- | --- |

Vzorový výpočet:

R=UI=

Schémy zapojenia elektrického obvodu:

1.)                                                                    2.)

Postup:

- Zostavte elektrický obvod podľa schémy zapojenia číslo 1.

- Odmerajte napätie a prúd prechádzajúci rezistorom. Merania opakujte 5 krát. Vhodné napätie nastavte potenciometrom.

- Zostavte elektrický obvod podľa schémy zapojenia číslo 2.

- Odmerajte napätie a prúd prechádzajúci rezistorom. Merania opakujte 5 krát. Vhodné napätie nastavte potenciometrom.

- Odmerajte odpor rezistora ohmmetrom.

- Vypočítajte odpor rezistora v oboch prípadoch použitím vzťahu R = U / I.

- Vypočítajte aritmetický priemer, odchýlku a relatívnu odchýlku merania odporu.

Záver:

Úloha č2: pomocou ohmmetra overte správnosť výsledkov z predchádzajúcej úlohy.

Otázky :

- Porovnajte výsledky oboch spôsobov merania elektrického odporu.

- Rozhodnite, ktorý spôsob zapojenia meracích prístrojov  je vhodný pre malé  hodnoty odporu a ktorý pre veľké hodnoty odporu. Zdôvodnite.

Tabuľka nameraných hodnôt ohmmetrom

| Číslo rezistora | R (Ω) |
| --- | --- |

Záver č.2: