3.6   OVERENIE ČINNOSTI TRANSFORMÁTORA.

Teoretický úvod:

Pre transformátor platí transformačná rovnica

U2U1=I2I1=N2N1

Táto rovnica však presne platí iba pre ideálny transformátor, t.j. taký v ktorom by nevznikali žiadne straty a ktorého účinnosť by sa rovnala 1. V skutočnom transformátore vznikajú straty rozličného druhu :

- straty spôsobené premenou elektrickej energie na teplo v primárnom a sekundárnom vinutí transformátora. Veľkosť týchto strát závisí od odporu vinutia a druhej mocniny prúdu, ktorý vinutím prechádza.

- straty spôsobené periodickou magnetizáciou jadra transformátora - straty v oceli. Straty môžeme vyjadriť vo forme stratového výkonu

PS=R1I12+R2I22+POC

kde R1 ,R2  je odpor primárneho a sekundárneho vinutia,

I1 ,I2  sú elektrické prúdy v primárnom a sekundárnom vinutí,

Poc  sú straty v oceli.

Výkon P2 v sekundárnom obvode sa rovná príkonu P1 zmenšenému o stratový výkon

P2 = P1 - Ps

a účinnosť transformátora je potom vyjadrená vzťahom

η=P1−PSP1=P2P1=U2I2U1I1

Pomôcky: rozkladný transformátor - cievky 200 a 400 závitov, zdroj napätia PZN 240,  reostat 250 / 2A, ampérmeter, voltmeter, spojovacie vodiče.

Úloha č.1: Overte základnú funkciu transformátora.

Postup:

- Zostavte elektrický obvod podľa schémy zapojenia číslo 1.

- Na reostate nastavte najväčšiu hodnotu odporu a  otvárajte  jadro  transformátora. Pozorujte zmeny prúdu a napätia v primárnom a sekundárnom obvode.

- Uzavrite jadro transformátora a reostatom postupne zväčšujte  prúd  v primárnom vinutí transformátora. Sledujte zmeny napätia.

Schéma zapojenia elektrického obvodu číslo 1.

Úloha č.2: Určte transformačný pomer transformátora.

Postup:

- Zostavte elektrický obvod podľa schémy zapojenia číslo 2.

- Potenciometrom postupne meňte primárne napätie a  pri každom nastavení  potenciometra odmerajte napätie na svorkách primárnej a sekundárnej cievky.  Meranie opakujte 5 krát.

Schéma zapojenia elektrického obvodu číslo 2.

Úloha č.3: Určte účinnosť transformácie striedavého prúdu.

Postup:

- Zostavte elektrický obvod podľa schémy zapojenia číslo 3.

- Nastavte odpor reostatu na najväčšiu hodnotu.

- Odmerajte elektrické napätia a prúd v primárnej aj v sekundárnej časti obvodu.

- Meranie opakujte 5 krát, vždy pri menšej hodnote odporu reostatu.

Schéma zapojenia elektrického obvodu číslo 3 .

Otázky:

- Vysvetlite pozorované zmeny elektrického napätia a prúdu v úlohe číslo 1.

- Určte transformačný  pomer transformátora z pomeru napätí na  sekundárnej  a primárnej cievke transformátora. Porovnajte ho s hodnotou určenou  na  základe  počtu závitov cievok.

- Určte účinnosť transformácie striedavého prúdu pri  rôznom  zaťažení  transformátora. Prečo sa účinnosť transformátora so zvyšujúcim zaťažením znižuje?

- Zostrojte graf závislosti účinnosti od príkonu transformátora.

- Prečo je účinnosť rozkladného transformátora menšia ako účinnosť transformátorov používaných v technickej praxi?