3.4   URČENIE  INDUKČNOSTI  CIEVKY  A  KAPACITY  KONDENZÁTORA SRIEDAVÝM  PRÚDOM.

Teoretický úvod:

R=UIKeď obvodom s cievkou indukčnosti L prechádza jednosmerný elektrický prúd, indukčnosť cievky sa prejaví len pri zapnutí a vypnutí prúdu v obvode. Ustálené hodnoty napätia a prúdu zodpovedajú rezistancii  R  cievky

Z=R2+XL2Z=R2+ω2L2Keď obvodom prechádza striedavý prúd prejaví sa okrem rezistancie aj induktancia XL cievky a cievka má impedanciu

## Z posledného vzťahu po úprave dostaneme vyjadrenie indukčnosti

L=1ωZ2−R2

L=12πfU2I2−R2

___________________________________________________________________________

Z=R2+XC2Z=R2+1ω2C2V obvode striedavého prúdu  má vlastnosť impedancie i kondenzátor s kapacitou C. Pre jeho impedanciu platí

V praxi je však rezistancia obvodu s  kondenzátorom vzhľadom na jeho kapacitanciu zanedbateľná  R << XC  a pre kapacitu kondenzátora dostaneme vzťah

C=1ωZ

C=I2πfU

Úloha: Odmerajte indukčnosť cievky a kapacitu kondenzátora.

Pomôcky: cievka 600 závitov s uzavretým jadrom, kondenzátor s kapacitou 1 F až 4 F, elektrický zdroj PZN 240, reostat 100 , ampérmeter, voltmeter, ohmmeter, spojovacie vodiče.

Schémy zapojenia elektrického obvodu :

číslo 1.                                                                  číslo 2.

Postup:

- Zostavte elektrický obvod podľa schémy zapojenia číslo  1  (jadro cievky  je   uzavreté).

- Reostatom nastavte  5 rozličných hodnôt elektrického prúdu v obvode.  Odmerajte pri každom nastavení napätie a prúd.

- Opakujte meranie pri otvorenom jadre cievky

- Ohmmetrom odmerajte elektrický odpor R cievky.

- Zostavte elektrický obvod  podľa schémy zapojenia číslo 2.

- Reostatom nastavte  5 rozličných hodnôt elektrického prúdu v obvode.  Odmerajte pri každom nastavení napätie a prúd.

Úlohy :

- Vypočítajte z nameraných hodnôt indukčnosť cievky pri uzavretom i  otvorenom  jadre.

- Odôvodnite rozdiel v hodnotách indukčnosti cievky.

- Vypočítajte z nameraných hodnôt kapacitu kondenzátora a porovnajte  ju  so  skutočnou hodnotou kapacity uvedenou na kondenzátore.