3.5   OVERENIE ČINNOSTI POLOVODIČOVÉHO USMERŇOVAČA.

Teoretický úvod:

Základným obvodovým prvkom usmerňovača striedavého prúdu je polovodičová dióda, ktorá má v priepustnom smere  prakticky zanedbateľný odpor a naopak, v závernom smere má veľmi veľký odpor. Jednou diódou možno dosiahnuť jednocestné usmernenie, pri ktorom má usmernený jednosmerný prúd pulzujúci priebeh. Strednú hodnotu jednocestne usmerneného napätia určuje vzťah

UJS=Umπ=U2π=0,45U

... 1)

kde Um  je amplitúda striedavého napätia,

U  je efektívna hodnota striedavého napätia usmerňovaného diódou.

Pomocou filtračného kondenzátora spojeného paralelne so zaťažovacím odporom usmerňovača získame jednosmerné napätie. Pri dostatočne veľkej hodnote kapacity C filtračného kondenzátora a pri malom prúde v obvode je hodnota usmerneného napätia

USS = Um	... 2)

Funkciu polovodičového usmerňovača overíme meraním napätia na zaťažovacom odpore usmerňovača a pozorovaním časového priebehu usmerneného napätia pomocou  osciloskopu.

Vlastnosti polovodičových diód sa využívajú aj v ďalších zariadeniach napr. v zdvojovači napätia.

Pomôcky: polovodičové diódy (Si), zdroj napätia PZN 240, rezistor 1kelektrolytický kondenzátor  22, 47 F,  univerzálny merací prístroj,  spojovacie  vodiče, osciloskop.

Úloha č. 1: Určte priepustný smer polovodičovej diódy.

Postup:

- Zostavte obvod podľa schémy zapojenia elektrického obvodu číslo 1.

- Obvod pripojte k malému jednosmernému napätiu. Nájdite takú  polaritu  napätia, pri ktorej je dióda zapojená v priepustnom smere - žiarovka svieti.

- Obvod pripojte  k  malému  striedavému  napätiu. Porovnajte  svietivosť  žiarovky keď obvodom prechádza

    - jednosmerný prúd

    - striedavý prúd

    - striedavý prúd (so žiarovkou je paralelne spojený kondenzátor).

Schéma zapojenia elektrického obvodu číslo 1.

~

A

K

+

+

-

Otázky:

Kedy je dióda zapojená v priepustnom smere?

Vysvetlite rozdiely v svietivosti žiarovky.

Záver:

Úloha č.2: Sledujte napätie v obvode jednocestného usmerňovača.

Postup:

- Zostavte obvod podľa schémy zapojenia elektrického obvodu číslo 2.

- Voltmetrom odmerajte  efektívnu  hodnotu  striedavého  napätia  na  rezistore. Zakreslite priebeh napätia z obrazovky osciloskopu.

- Odmerajte  napätie  na  rezistore  pri  jednocestnom  usmernení  prúdu.

- Odmerajte napätie na rezistore pri jednocestnom usmernení prúdu a pripojení filtračného kondenzátora. Zakreslite priebeh napätia z obrazovky osciloskopu.

Schéma zapojenia elektrického obvodu číslo 2.

A

K

+

k osciloskopu

~

Otázky:

Porovnajte namerané hodnoty s hodnotami

vypočítanými podľa vzťahov  1) a 2).

Odôvodnite vzniknuté rozdiely.

Ujs  =                                         Ujs =

U =

UjsV =                                                      UjsV =

Záver :

Úloha č.3: Overte činnosť zdvojovača napätia.

Postup:

- Zostavte obvod podľa schémy zapojenia elektrického obvodu číslo 3.

- Odmerajte vstupné  a výstupné napätie zdvojovača a overte, že  UV  = 2 Um.

Schéma zapojenia elektrického obvodu číslo 3.

Uv

Otázky:

Vysvetlite  funkciu  zdvojovača  napätia  rozborom činnosti diód v oboch polperiódach striedavého napätia.

Um =                    UV =

Záver:

Úloha č.4: Overte činnosť Graetzovho zapojenia diód.

Postup:

- Zostavte obvod podľa schémy zapojenia elektrického obvodu číslo 4.

- Odmerajte vstupné  a výstupné napätie zdvojovača a overte, že  Ustr  =  0,9 U.

- Zakreslite priebeh napätia z obrazovky osciloskopu.

Schéma zapojenia elektrického obvodu číslo 4.

k osciloskopu

U =                             Ustr =

Otázky:

Vysvetlite priebeh dvojcestne usmerneného napätia z oscilogramu.

Záver: