Nestacionárne magnetické pole II.

Skupina: C Meno:                                                                      Trieda: 3            Dátum:

- Cievkou tečie elektrický prúd, pričom jeho hodnota rovnomerne narastá s rýchlosťou 5 As-1. Na cievke sa pritom indukuje napätie 250 mV. Aká je vlastná indukčnosť cievky? (0,5 H)

- Vypočítajte energiu magnetického poľa cievky s vlastnou indukčnosťou 0,8 H, ak ňou tečie elektrický prúd 4,10 μA.

- Koľko závitov má mať valcová cievka, aby sa na nej indukovalo napätie so strednou hodnotou 10V, keď sa v jej dutine zmení magnetický indukčný tok z 0,024 Wb na  0,056 Wb za čas 0,32s?

- Vo valcovej cievke s indukčnosťou 60mH, ktorá má dľžku rovnajúcu sa desaťnásobku jej priemeru, vynikne magnetický indukčný tok 0,015 Wb, ak jej závitmi preteká prúd 5,0 A. Koľko závitov má cievka?

- Valcová cievka s dĺžkou 40cm má priemer 30cm a 50 závitov. Za 20 ms sa otočí v magnetickom poli s magnetickou indukciou 1,0T z polohy, v ktorej jej os je rovnobežná s indukčnými čiarami, do polohy, v ktorej je na indukčné čiary kolmá. Vypočítajte napätie indukované na cievke?

Nestacionárne magnetické pole II.

Skupina: D Meno:                                                                      Trieda: 3            Dátum:

- Vypočítajte energiu magnetického poľa cievky s vlastnou indukčnosťou 0,3 H, ak ňou tečie elektrický prúd 100 mA.

- Cievkou tečie elektrický prúd, pričom jeho hodnota rovnomerne narastá s rýchlosťou 5 As-1. Na cievke sa pritom indukuje napätie 2,5 kV. Aká je vlastná indukčnosť cievky?

- Koľko závitov má mať valcová cievka, aby sa na nej indukovalo napätie so strednou hodnotou 100mV, keď sa v jej dutine zmení magnetický indukčný tok z 0,0024 Wb na  0,0056 Wb za čas 0,13s?

- Valcová cievke s indukčnosťou 160mH, ktorá má dľžku rovnajúcu sa desaťnásobku jej priemeru, vynikne magnetický indukčný tok 0, 15 Wb, ak jej závitmi preteká prúd 3,0 A. Koľko závitov má cievka?

- Dlhá valcová cievka s dĺžkou 80cm má priemer 20cm a 90 závitov. Za 10 ms sa otočí v magnetickom poli s magnetickou indukciou 2,0T z polohy, v ktorej jej os je rovnobežná s indukčnými čiarami, do polohy, v ktorej je na indukčné čiary kolmá. Vypočítajte napätie indukované na cievke?