4.5   MERANIE SVIETIVOSTI ZDROJA

Teoretický úvod:

1. Pomocou luxmetra. Luxmeter je vlastne fotočlánok spojený s citlivým galvanometrom, ktorého stupnica je  prepočítaná v jednotkách osvetlenia - luxoch.

Ak poznáme vzdialenosť r medzi zdrojom svetla a luxmetrom, potom pri kolmom dopade svetla na luxmeter pre svietivosť I platí

I = E r2

kde E je osvetlenie, ktoré odčítame na luxmetri.

2. Bunsenovým fotometrom. Jeho základnou časťou je biele papierové tienidlo T, ktoré má v strede mastnú škvrnu. Mastná škvrna má tú vlastnosť, že prepúšťa (odráža) viac (menej) svetla ako čistý papier. Preto sa škvrna pri pohľade zo strany zdroja (v odrazenom svetle) javí tmavšia než okolitý papier a z druhej strany (v prechádzajúcom svetle) sa javí naopak svetlejšia.

r1

r2

I1

I2

Pri meraní nastavíme porovnávané zdroje, z ktorých jeden je známej svietivosti, na opačné strany papiera a posúvame ich tak dlho až mastná škvrna opticky zmizne. Potom je osvetlenie papiera z oboch strán rovnaké a pre neznámu hodnotu svietivosti zdroja platí

E1  =  E2

I1r12=I2r22

I2=I1r22r12

Úloha: Určte svietivosť  svetelného  zdroja  pomocou  luxmetra a Bunsenovým fotometrom.

Pomôcky: dva svetelné zdroje, luxmeter, biely papier s mastnou  škvrnou, milimetrové meradlo.

Postup:

luxmetrom

- Luxmeter postavte kolmo na dopadajúce svetlo zdroja.

- V určitej vzdialenosti r odčítajte osvetlenie E.

- Meranie opakujte 5 krát pre rôzne vzdialenosti r.

- Vypočítajte  svietivosť  zdroja. Výsledok  uveďte  vo forme  intervalu s priemernou relatívnou odchýlkou.

## Bunsenovým fotometrom

- Svetelné zdroje upevnite na opačné konce optickej lavice. Medzi ne postavte fotometer a posúvajte s ním dovtedy, pokiaľ porovnávaná  plocha  nie  je  z oboch strán rovnako osvetlená.

- Odmerajte vzdialenosti r1  a  r2.

- Meranie opakujte 5 krát pre rôzne vzdialenosti  svetelných zdrojov.

- Vypočítajte svietivosť neznámeho zdroja. Výsledok uveďte vo forme intervalu s priemernou relatívnou odchýlkou.

Otázky

- Porovnajte svietivosti oboch použitých zdrojov.

- Pri meraní svietivosti svetelného zdroja luxmetrom  vychádza  svietivosť  zdroja pre každé meranie dosť odlišná. Vysvetlite prečo.