4.2   MERANIE OHNISKOVEJ VZDIALENOSTI ŠOŠOVKY.

Teoretický úvod:

Zo zobrazovacej rovnice šošovky pre ohniskovú vzdialenosť platí

a

a,

f=a a,a+a,

kde a   je vzdialenosť predmetu od optického stredu šošovky

a, je vzdialenosť obrazu od optického stredu šošovky.

Meraním a a a, by sme mohli podľa prechádzajúceho vzťahu určiť ohniskovú vzdialenosť šošovky. Vzdialenosti a a a, sa merajú od optického stredu šošovky len v prípade keď šošovka je tenká, pričom poloha optického stredu sa určuje nepresne. V skutočnosti každá šošovka má istú hrúbku. Spomenuté ťažkosti sa odstraňujú meracími niektorými metódami.

a

a/

d

e

P

T

I.

II.

1. Besselova metóda je založená na poznatku, že pri istej vzdialenosti predmetu P a tienidla T existujú dve polohy šošovky, pri ktorých vznikne ostrý skutočný obraz. V polohe I. je šošovka pri predmete - obraz je zväčšený, v polohe II. je šošovka pri tienidle - obraz je zmenšený.

Z obrázku vyplýva       e = a + a`                      d = a` - a ,

f=e+de-d4evyjadrením  a  a  a`  a  použitím zobrazovacej rovnice pre ohniskovú vzdialenosť platí

2. Abbeova metóda. Je založená  na  určovaní  priečneho zväčšenia. Pri istej polohe predmetu P a tienidla T existuje istá poloha šošovky, keď na tienidle T vznikne ostrý zväčšený obraz predmetu. Meraním výšky predmetu  y  a výšky jeho obrazu y, môžeme určiť priečne zväčšenie

Z=y,y

Pri nezmenenej polohe šošovky priblížime tienidlo k šošovke o vzdialenosť d do polohy T1 a nájdeme takú polohu predmetu P1, pri ktorej opäť vznikne ostrý zväčšený obraz s výškou y1,.

y

y/

y/1

d

F

P1

P

T

T1

Z odmeranej výšky obrazu opäť určíme priečne zväčšenie

Z=y,y

Zo šošovkovej rovnice pre ohniskovú vzdialenosť dostaneme vzťah

f=dZ-Z1

Úloha: Určte ohniskovú vzdialenosť spojky pre červené a modré svetlo Besselovou a Abbeovou metódou.

Pomôcky: optická lavica, zdroj svetla, červený a modrý filter, zobrazovaný predmet, tienidlo, spojná šošovka, milimetrové meradlo.

Postup:

- Pripravte meranie zostavením optickej lavice. Na jeden koniec upevnite osvetlovaciu lampu, na druhý koniec tienidlo. Tesne za objektív lampy upevnite farebný filter a predmet.
Besselová metóda

- Pri určitej vzdialenosti  e nájdite polohy  I. a II. šošovky. Odmerajte vzdialenosti a a d.

- Opakujte meranie 5 krát pre rôzne vzdialenosti  e  najprv pri červenom, potom pri modrom svetle.
Abbeová metóda

- Odmerajte veľkosť zobrazovaného predmetu y. Nájdite ostrý obraz predmetu na tienidle. Odmerajte jeho veľkosť y/ .

- Priblížte tienidlo o vzdialenosť d  k šošovke. Zmenou polohy predmetu nájdite jeho ostrý obraz na tienidle. Odmerajte jeho veľkosť  y/1, odmerajte vzdialenosť d.

- Meranie opakujte 5 krát najprv pri červenom, potom pri modrom svetle.

Otázky.

- Porovnajte namerané hodnoty so skutočnou hodnotou ohniskovej vzdialenosti šošovky.

- Odvoďte vzťahy pre výpočet ohniskovej vzdialenosti šošovky použité pri  Besselovej i Abbeovej metóde.

- Odôvodnite, prečo ohnisková vzdialenosť šošovky pre červené svetlo je iná ako pre modré svetlo.